TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO DE ENSAYOS Y MEDICIONES II

TEMA: X9C103-potenciémetro digital

Alumnas: Zoe Pratta y Milagros Rolfi

PARTE 1:

#include <EEPROM.h>

const int pinCS = 10;

const int pinINC = 9;

const int pinUD = 8;

const int pinBoton = 7;

int posicionObjetivo = 0;

bool datoListo = false;

const float vcc = 5.0; // Tensión de alimentación del circuito

void setup() {

// Los pines arrancan en HIGH para no enviar señales indeseadas al X9C103

pinMode(pinCS, OUTPUT);

pinMode(pinINC, OUTPUT);

pinMode(pinUD, OUTPUT);

digitalWrite(pinCS, HIGH);

digitalWrite(pinINC, HIGH);

digitalWrite(pinUD, HIGH);

pinMode(pinBoton, INPUT); // Configuración Pull-Down externa

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("Sistema encendido.");

//  Lee el último valor guardado en la memoria del Arduino

int ultimoValorGuardado = EEPROM.read(0);

if (ultimoValorGuardado >= 0 && ultimoValorGuardado <= 99) {

posicionObjetivo = ultimoValorGuardado;

datoListo = true;

// Cálculo del voltaje guardado

float voltajeEsperado = (posicionObjetivo / 99.0) * vcc;

Serial.print("Posicion restaurada: ");

Serial.println(posicionObjetivo);

Serial.print("Voltaje esperado en el tester: ");

Serial.print(voltajeEsperado, 2);

Serial.println(" V");

Serial.println("------------------------------------------");

Serial.println("Mida con el tester en el pin VW. Ya tiene la tension presente sin presionar nada.");

Serial.println("Ingrese un nuevo valor (0 al 99) si desea cambiar la posicion:");

} else {

Serial.println("No hay posicion previa guardada. Ingrese un valor (0 al 99):");

}

}

void loop() {

// 1. Lectura por Monitor Serie

if (Serial.available() > 0) {// Solo entra acá si la computadora mandó algo

int nuevoDato = Serial.parseInt();

while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); } // Esta línea elimina todo caracter que el Arduino no tiene que leer

if (nuevoDato >= 0 && nuevoDato <= 99) {

posicionObjetivo = nuevoDato;

float voltajeEsperado = (posicionObjetivo / 99.0) * vcc;

// Guardar en la EEPROM del Arduino

EEPROM.update(0, posicionObjetivo);// Para que Arduino ahorre se ahorre en escribir datos que ya estan escritos en la memoria

Serial.print("Nuevo objetivo: ");

Serial.print(posicionObjetivo);

Serial.print(" (Voltaje esperado: ");

Serial.print(voltajeEsperado, 2);

Serial.println(" V)");

Serial.println("Presione el boton para mover el potenciometro a esta nueva posicion.");

datoListo = true;

} else {

Serial.println("Error: Ingrese un valor entre 0 y 99.");

}

}

//  Control por Botón (Mueve y graba el X9C103)

if (datoListo && digitalRead(pinBoton) == HIGH) {

delay(50);

if (digitalRead(pinBoton) == HIGH) {

Serial.println("Moviendo potenciometro...");

bajarACero();

moverPasos(posicionObjetivo, HIGH);

guardarPosicion(); // Graba en la memoria interna del X9C103

float voltajeEsperado = (posicionObjetivo / 99.0) * vcc;

Serial.println("Posicion alcanzada y guardada en el X9C103.");

Serial.print("Voltaje en la salida: ");

Serial.print(voltajeEsperado, 2);

Serial.println(" V");

Serial.println("Si desconecta y vuelve a conectar, este voltaje se verá nuevamente");

// Esperar a soltar el botón

while(digitalRead(pinBoton) == HIGH) { delay(10); } // Sirve para que Arduino se detenga mientras el botón

//esté apretado y no crea que se apretó por segunda vez

}

}

}

// --- FUNCIONES DEL X9C103 ---

void bajarACero() {

digitalWrite(pinUD, LOW);

digitalWrite(pinCS, LOW);

for(int i = 0; i < 100; i++) {

digitalWrite(pinINC, LOW);

delay(2);

digitalWrite(pinINC, HIGH);

delay(2);

}

}

void moverPasos(int cantidad, int direccion) {

digitalWrite(pinUD, direccion);

digitalWrite(pinCS, LOW);

for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

digitalWrite(pinINC, LOW);

delay(2);

digitalWrite(pinINC, HIGH);

delay(2);

}

}

void guardarPosicion() {

digitalWrite(pinINC, HIGH);

delay(2);

digitalWrite(pinCS, HIGH);

delay(15); // Tiempo necesario para el grabado EEPROM

}

PARTE 2:

#include <EEPROM.h>

const int pinCS = 10;

const int pinINC = 9;

const int pinUD = 8;

const int pinBoton = 7;

const int pinAnalogico = A0; //  Pin para leer la tensión del potenciómetro

float voltajeObjetivo = 0.0;

bool datoListo = false;

void setup() {

pinMode(pinCS, OUTPUT);

pinMode(pinINC, OUTPUT);

pinMode(pinUD, OUTPUT);

pinMode(pinBoton, INPUT); //

// Los ponemos en HIGH (5V) para que el potenciómetro no haga nada al arrancar.

digitalWrite(pinCS, HIGH);

digitalWrite(pinCS, HIGH);

digitalWrite(pinINC, HIGH);

digitalWrite(pinUD, HIGH);

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("CONTROL POR TENSION");

// lee el voltaje guardado (usamos .get para leer variables float de 4 bytes)

// busca en la dirección 0 de la memoria y guarda lo que encuentra en la variable "voltajeObjetivo"

EEPROM.get(0, voltajeObjetivo);

// valida que no sea basura de la memoria (debe estar entre 0 y 5V)

if (voltajeObjetivo >= 0.0 && voltajeObjetivo <= 5.0) {

datoListo = true;

Serial.print("Voltaje recordado en memoria Arduino: ");

Serial.print(voltajeObjetivo, 2);

Serial.println(" V");

Serial.println("Presione el boton para buscar este voltaje o ingrese uno nuevo:");

} else {

Serial.println("Ingrese el voltaje deseado:");

}

}

void loop() {

// Lee nuevo voltaje en el Monitor Serie

if (Serial.available() > 0) { // Ve si llega un dato nuevo de la pc

float nuevoDato = Serial.parseFloat(); //  Si llegó algo, lee el dato como número decimal

while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); } // Se encarga de limpiar el código no deseado que manda el Monitor Serie

if (nuevoDato >= 0.0 && nuevoDato <= 5.0) {

voltajeObjetivo = nuevoDato;

EEPROM.put(0, voltajeObjetivo); // Guarda el float en la EEPROM

//Usamos EEPROM.put() porque el voltaje es una variable tipo

//float que ocupa 4 bytes, y put() se encarga de dividirla y guardarla en 4 direcciones de memoria consecutivas."

Serial.print("Nuevo voltaje objetivo: ");

Serial.print(voltajeObjetivo, 2);

Serial.println(" V");

Serial.println("Presione el boton para iniciar la busqueda.");

datoListo = true;

} else {

Serial.println("Error: Ingrese un voltaje entre 0.00 y 5.00.");

}

}

//  Control por Botón para iniciar la búsqueda

if (datoListo && digitalRead(pinBoton) == HIGH) {

delay(50); //

if (digitalRead(pinBoton) == HIGH) { // El botón sigue apretando

Serial.println("Buscando voltaje...");

buscarVoltaje(voltajeObjetivo);

// Espera a que suelten el botón por si salieron de la oscilación apretándolo

while(digitalRead(pinBoton) == HIGH) { delay(10); }

Serial.println("Busqueda finalizada.");

Serial.println("Ingrese un nuevo voltaje o presione el boton nuevamente.");

}

}

}

// --- FUNCION DE BUSQUEDA ---

void buscarVoltaje(float objetivo) {

int dirAnterior = -1; // -1 significa que aún no se movió

while (true) {

// Lee voltaje real

int lecturaADC = analogRead(pinAnalogico);

float voltajeReal = (lecturaADC / 1023.0) * 5.0;

// ¿Es EXACTO? (Tolerancia mínima de 0.02V)

if (abs(voltajeReal - objetivo) <= 0.02) { // "abs" significa "Valor Absoluto". Compara la

//diferencia sin importar si es negativa o positiva.

guardarPosicion();

Serial.print("Voltaje exacto alcanzado: ");

Serial.print(voltajeReal, 2);

Serial.println(" V. Guardado en memoria.");

break;

}

//Determina si hay que subir o bajar

int dirActual;

if (voltajeReal < objetivo) {

dirActual = HIGH; // Hay que subir la tensión

} else {

dirActual = LOW;  // Hay que bajar la tensión

}

//Si se pasa de largo Cambia de dirección

if (dirAnterior != -1 && dirActual != dirAnterior) {

guardarPosicion(); // Guarda la posición más cercana antes de oscilar

Serial.println("Valor entre 2 pasos. Iniciando OSCILACION PERMANENTE.");

Serial.println("Verifique con el tester. (Presione el boton para salir)");

// Ciclo infinito de oscilación

while (true) {

moverPasos(1, HIGH); // Sube un paso

delay(800);          // Pausa para que puedan verlo claro en el tester

moverPasos(1, LOW);  // Baja un paso

delay(800);

// Si se aprieta el botón o mandan un número nuevo, rompemos el ciclo infinito

if (digitalRead(pinBoton) == HIGH || Serial.available() > 0) {

Serial.println("Oscilacion interrumpida.");

return; // Sale de la función por completo

}

}

}

//Si no llegó ni se pasó, mueve un paso en la dirección correcta y repite

moverPasos(1, dirActual);

dirAnterior = dirActual;

delay(50); // Pequeña pausa para que el voltaje se estabilice antes de volver a leer

}

}

// --- FUNCIONES DEL X9C103 ---

void moverPasos(int cantidad, int direccion) {

digitalWrite(pinUD, direccion);

digitalWrite(pinCS, LOW);

for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

digitalWrite(pinINC, LOW);

delay(2);

digitalWrite(pinINC, HIGH);

delay(2);

}

}

void guardarPosicion() {

digitalWrite(pinINC, HIGH);

delay(2);

digitalWrite(pinCS, HIGH);

delay(15);

}